Pontificia Universidad Javeriana

Diseño de Experimentos

Parcial 3

- Se someten a estudio tres marcas de baterías. Se sospecha que las vidas (en semanas) de las tres marcas son diferentes. Se prueban 5 baterías de cada marca con los siguientes resultados:

| Semanas de vida |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marca 1 | Marca 2 | Marca 2 |
| 200 | 152 | 216 |
| 192 | 160 | 200 |
| 184 | 150 | 192 |
| 192 | 168 | 196 |
| 184 | 164 | 200 |

- Las vidas de estas tres marcas son diferentes, bajo una significancia del 5%.

- Las vidas de estas tres marcas son iguales, bajo una significancia del 5%.

- En un experimento se recogen los siguientes datos de un modelo de simulación. La respuesta y es el Costo de la Política de inventarios, x1 es el punto de reorden y x2 es el tamaño de lote. Ajustar un modelo de segundo orden.

| X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| -1 | -1 | 150 |
| -1 | 1 | 154 |
| 1 | -1 | 159 |
| 1 | 1 | 145 |
| -1.41 | 0 | 157 |
| 1.41 | 0 | 159 |
| 0 | -1.41 | 151 |
| 0 | 1.41 | 154 |
| 0 | 0 | 147 |
| 0 | 0 | 145 |
| 0 | 0 | 148 |
| 0 | 0 | 144 |
| 0 | 0 | 145 |

El punto óptimo se trata de:

- Punto mínimo

- Punto máximo

- Para un lambda de 0 y uno de 1.5, ¿Cuál es la transformación BoxCox correspondiente al número 62?

- En ambos casos es igual a 324.8

- Para lambda de 0 es 324.8 y para lambda de 1.5 es 4.1

- Para lambda de 0 es 4.1 y para lambda de 1.5 es 324.8

- Ninguna de las anteriores

- En tratamientos térmicos, el espesor de la capa carbonizada es una variable de salida del proceso. Se estudiaron los siguientes 6 factores: A = temperatura del horno, B = duración del ciclo, C = concentración de carbono, D = duración de ciclo de carbonación, E = concentración de carbono en la parte difusa del ciclo, F = duración del ciclo difuso. Los resultados del experimento se muestran a continuación, en donde E = ABC, F = BCD.

| A | B | C | D | E | F | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | 74 |
| + | - | - | - | + | - | 190 |
| - | + | - | - | + | + | 133 |
| + | + | - | - | - | + | 127 |
| - | - | + | - | + | + | 115 |
| + | - | + | - | - | + | 101 |
| - | + | + | - | - | - | 54 |
| + | + | + | - | + | - | 144 |
| - | - | - | + | - | + | 121 |
| + | - | - | + | + | + | 188 |
| - | + | - | + | + | - | 135 |
| + | + | - | + | - | - | 170 |
| - | - | + | + | + | - | 126 |
| + | - | + | + | - | - | 175 |
| - | + | + | + | - | + | 126 |
| + | + | + | + | + | + | 193 |

Selección múltiple. La interacción AB es alias de:

- AF

- ABD

- CE

- BCDE

- ACDF

- BDEF

- En tratamientos térmicos, el espesor de la capa carbonizada es una variable de salida del proceso. Se estudiaron los siguientes 6 factores: A = temperatura del horno, B = duración del ciclo, C = concentración de carbono, D = duración de ciclo de carbonación, E = concentración de carbono en la parte difusa del ciclo, F = duración del ciclo difuso. Los resultados del experimento se muestran a continuación, en donde E = ABC, F = BCD.

| A | B | C | D | E | F | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | 74 |
| + | - | - | - | + | - | 190 |
| - | + | - | - | + | + | 133 |
| + | + | - | - | - | + | 127 |
| - | - | + | - | + | + | 115 |
| + | - | + | - | - | + | 101 |
| - | + | + | - | - | - | 54 |
| + | + | + | - | + | - | 144 |
| - | - | - | + | - | + | 121 |
| + | - | - | + | + | + | 188 |
| - | + | - | + | + | - | 135 |
| + | + | - | + | - | - | 170 |
| - | - | + | + | + | - | 126 |
| + | - | + | + | - | - | 175 |
| - | + | + | + | - | + | 126 |
| + | + | + | + | + | + | 193 |

Selección múltiple. Los efectos principales del experimento y que contribuyen en un porcentaje mayor al 10% en relación con la suma de errores cuadrados del modelo ANOVA, son:

- A:C

- A:E

- A:F

- A:B:D

- B:D

- A

- A:B

- D

- A:D

- F

- A:B:F

- E

- B:F

- C

- B

- En un experimento se recogen los siguientes datos de un modelo de simulación. La respuesta y es el Costo de la Política de inventarios, x1 es el punto de reorden y x2 es el tamaño de lote. Ajustar un modelo de segundo orden.

| X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| -1 | -1 | 150 |
| -1 | 1 | 154 |
| 1 | -1 | 159 |
| 1 | 1 | 145 |
| -1.41 | 0 | 157 |
| 1.41 | 0 | 159 |
| 0 | -1.41 | 151 |
| 0 | 1.41 | 154 |
| 0 | 0 | 147 |
| 0 | 0 | 145 |
| 0 | 0 | 148 |
| 0 | 0 | 144 |
| 0 | 0 | 145 |

Se sabe que el nivel mínimo del punto de reorden es 100 (-1) unidades y el nivel máximo es de 200 (1), mientras que el nivel mínimo del tamaño de lote es 200 (-1) y el nivel máximo es 400 (1). Para minimizar el costo de la política de inventarios las condiciones de operación que recomendaría en unidades reales son:

- X2 = 301.7 un , X1 = 165.7 un

- X2 = 320.7 un , X1 = 153.7 un

- X2 = 318.0 un , X1 = 152.2 un

- Ninguna de las demás alternativas.

- X2 = 328.7 un , X1 = 154.2 un

- En un experimento los investigadores identifican un factor perturbador que no pueden controlar, pero si medir, y un factor perturbador que pueden controlar y medir. En orden, ¿cuáles serían las mejores herramientas experimentales que deberían aplicar en cada caso?

- Bloques aleatorizados y aleatorización

- Bloqueas aleatorizados y ANCOVA

- ANCOVA y aleatorización

- ANCOVA y bloques aleatorizados

- Ninguna de las anteriores

- A partir de una toma de muestras, se ajusto el siguiente modelo de primer orden en un diseño de superficie de respuesta:

y=152+9.8 x1+2.3 x2

¿Cuál es la trayectoria de ascenso más pronunciado?

- X1 = 2.3 y X2= 9.8

- X1 = 9.8 y X2= 2.3

- X1 = 2.3 y X2= 152

- X1 = 152 y X2= 9.8

- Ninguna de las anteriores

- En un experimento se recogen los siguientes datos de un modelo de simulación. La respuesta y es el Costo de la Política de inventarios, x1 es el punto de reorden y x2 es el tamaño de lote. Ajustar un modelo de segundo orden.

| X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| -1 | -1 | 150 |
| -1 | 1 | 154 |
| 1 | -1 | 159 |
| 1 | 1 | 145 |
| -1.41 | 0 | 157 |
| 1.41 | 0 | 159 |
| 0 | -1.41 | 151 |
| 0 | 1.41 | 154 |
| 0 | 0 | 147 |
| 0 | 0 | 145 |
| 0 | 0 | 148 |
| 0 | 0 | 144 |
| 0 | 0 | 145 |

¿Cómo se llama el anterior diseño experimental?

- Diseño central compuesto

- Diseño 2k fraccionado

- Diseño 2k

- Diseño factorial

- Ninguna de las anteriores

- ¿Qué es un factor/interacción alias?

- Un factor/interacción cuyo efecto de confunde con el de otro factor/interacción

- Un factor/interacción cuyo efecto es predominante

- Un factor/interacción cuyo efecto es irrelevante

- Un factor/interacción que se usa como bloque en un diseño experimental

- Ninguna de las anteriores